Практическая работа №41,42

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

Задание на лабораторную работу:

Изучить:

- Приемы построения геометрических объектов на чертежах;

- Способы редактирования чертежей;

- Автоматизированное нанесение размеров на чертежах;

- Вывод чертежей на печать.

СВОЙСТВА  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

- Панель свойств служит для ввода параметров и задания свойств объектов при их создании и редактировании

В состав панели свойств  входят:

- Заголовок панели свойств содержит название активной команды. Когда Панель свойств зафиксирована в горизонтальном положении – около верхней или нижней границы окна – роль заголовка выполняет рельефная вертикальная линия у левого края Панели;

- Кнопки переключения

- Кнопки вызова команд

- Корешок вкладки

- Панель специального управления

Панель свойств: а – вертикальная, б – горизонтальная

Заголовок

Элементы управления

Панель специального управления

Корешок вкладки

Вкладка

- на Панели специального управления расположены кнопки, с помощью которых выполняются специальные действия;

- на вкладках Панели свойств расположены элементы управления процессом выполнения команды;

- Корешок вкладки предназначен для ее активизации (кроме надписи, на нем отображается пиктограмма, символизирующая назначение вкладок).

- Строка сообщений содержит сообщения системы, относящиеся к текущей команде или элементу рабочего окна, на которыйуказывает курсор

Строка сообщений

ВВОД ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Для создания чертежа изделия любой сложности используются геометрические примитивы.

Примитивы – ограниченный набор графических объектов, спомощью которого средствами объявленного набора операций можно сконструировать много большее множество других объектов. Элемент конструктора, составная часть целого, способная к комбинированию.

К геометрическим примитивам относятся: точка, прямая, отрезки, геометрические фигуры, которые вам известны из математики

Все команды построения геометрических примитивов сгруппированы по типам объектов и вызываются кнопками, расположенными на Инструментальной панели Компактная кнопки переключения – Геометрия.

Рассмотрим их построение:

- запустите программу КОМПАС-3D;

- создайте документ Фрагмент;

- – инструментальная панель Геометрия;

- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1

Построение отрезков:

Отрезки по направлению могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными

– отрезок
для построения горизонтального и вертикального отрезка на панели Текущее состояние выберите кнопку – Ортогональное черчение;

- укажите курсором первую точку отрезка;

- два раза щелкнув левой клавишей мыши (ЛКМ) в поле длина панели Свойств, введите значение длины и нажмите<Enter>;

- обратите внимание на панель Специального управления, кнопка Автосоздание объекта по умолчанию нажата. Пока она находится в этом состоянии, все объекты создаются немедленно после ввода параметров, достаточных для построения

- перемещайте курсор, фантом отрезка строго горизонтален или вертикален, в зависимости от направления, ближе к которому находится курсор;

- зафиксируйте конечную точку отреза, расположив его го-

ризонтально, щелкнув ЛКМ

- для построения наклонного отрезка отключите кнопку – Ортогональное черчение;

- дополнительно в поле угол панели Свойств введите значение угла и нажмите <Enter>;

Пример 1

проверьте правильность построения

Построение прямоугольника:

- откройте документ Фрагмент;

- – прямоугольник

- укажите первую вершину прямоугольника (начало координат);

- два раза щелкнув ЛКМ в поле высота панели Свойств, введите значение высоты и нажмите<Enter>

- два раза щелкнув ЛКМ в поле ширина панели Свойств, введите значение высоты и нажмите <Enter>;

Пример 2

- если прямоугольник не входит в окно документа на Инструментальной панели Вид, вызовите команду–Сдвинуть. Курсор изменит свою форму. Перемещайте курсор, удерживая ЛКМ. Достигнув необходимого положения, отпустите кнопку мыши и отключите команду;

- проверьте правильность построения

Построение окружности:

- откройте документ Фрагмент;

- – окружность;

- укажите центр окружности;

Пример 3

на панели Свойств выберите кнопку с осями;два раза щелкнув ЛКМ в поле радиус панели Свойств, введите значение радиуса и нажмите <Enter>;

Управление отображением документа в окне

Размер проектируемой детали может отличаться от размера монитора в большую или меньшую сторону. На разных этапах работы над документом требуется видеть различные его участки в различных масштабах.

Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам.

КОМПАС-3D предоставляет пользователю широкий набор средств для сдвига изображения в окне и изменения масштаба. Важно понимать, что изменение масштаба отображения не влияет на реальные размеры объектов (высоту или ширину прямоугольника, длину отрезка и т.д.), а сдвиг изображения – на их реальное местоположение.

Команды сдвига изображения и изменения масштаба сгруппированы на Инструментальной панели Вид

Рассмотрим управление отображением документа в окне.

Инструментальная панель Вид

- – Текущий масштаб – явное задание масштабаизображения:

Прямоугольник в М 1:1

- – Увеличить масштаб рамкой (увеличение части объекта):

Явное задание масштаба изображения

- – Увеличить масштаб изображения в фиксированное число раз. Каждый щелчок ЛКМ по данной кнопке увеличивает изображение в 1,2 раза. При изменении масштаба положение центра изображения не изменяется:

Увеличение масштаба рамкой

- – Уменьшить масштаб изображения в фиксированное число раз. Каждый щелчок ЛКМ по данной кнопке уменьшает

- – Показать все– редактируемый документ полностью отобразится в окне

Если вы пользуетесь мышью с колесом, то для изменения масштаба изображения можно вращать колесо. При вращениина себя изображение уменьшается, от себя  - увеличивается.

Отображение всего документа в окне

Построение чертежа простейшими командами с применением привязок

Издавна чертеж выполняется с использованием чертежных инструментов (линейки, треугольника, циркуля и т.д.). Точность выполнения чертежа зависит от квалификации конструктора и остроты его зрения.

При компьютерном черчении основным инструментом является курсор.

Как вы уже убедились, с его помощью можно выбирать команды на панелях окна документа и активизировать поля на панели Свойств. Кроме этого курсор принимает активное участие в процессе создания геометрических объектов чертежа, то есть является, по сути, острием вашего карандаша.

При компьютерном черчении построения не следует выполнять на «глаз». Это считается грубой ошибкой.

Машинная графика предполагает абсолютно точное взаимное положение геометрических объектов на чертеже. Тем более что графическая система обладает полным объемом функций, обеспечивающих такую точность.

В процессе работы над чертежом при необходимости точного установления курсора в различные точки элемента уже существующего на чертеже, выполняют привязку к точкам или объектам.

Если при  черчении вы не используете привязки, значит, вы чертите неверно.

Предусмотрены две разновидности привязки – глобальная (действует по умолчанию) и локальная (однократная).

Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при вводе и редактировании объектов. Она является простейшим инструментом, позволяющим осуществлять быстрое и точное указание существующих точек на чертеже.

Чтобы включить глобальные привязки в текущем окне, нажмите кнопку– Установка глобальных привязок Инструментальная панель Текущее состояние. На экране появится диалог установки глобальных привязок

Локальную привязку требуется каждый раз вызывать заново, но она является более приоритетной, чем глобальная. При вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные привязки на время своего действия (до ввода точки или отказа от ввода). После ввода текущей точки локальная привязка отключается, и система возвращается к выполнению глобальных привязок.

Все локальные привязки собраны в контекстном меню локальных привязок. Вызов меню на экран во время выполнения команды осуществляется щелком правой клавиши мыши в любой точке чертежа

Меню локальных привязок

Панель расширенных команд.

Панель расширенных команд имеют кнопки, помеченные черным треугольником в правом нижнем углу.

Деление кривой на равные части

Для визуального разделения объекта на заданное количество равных участков используют команду– Точки по кривой. Данная команда расположена на Панели расширенных команд

Ввод точки инструментальной панели Геометрия Она позволяет равномерно проставить точки на указанном геометрическом объекте. Физическое разделение объекта на части при этом не происходит – он остается единым.

Рассмотрим деление отрезка на равные части:

- откройте документ Фрагмент;

- – инструментальная панель Геометрия;

- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;

- постройте горизонтальный отрезок нужной длины

- щёлкните ЛКМ по кнопке – Ввод точкии не отпускайте кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствующая Панель расширенных команд.

- Не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку – Точки по кривой. Отпустите кнопку мыши. Правильно выбрать кнопку вам поможет автоматически появляющийся ярлычок-подсказка

- в поле Количество участков кривой панели Свойств выберите нужное значение  (количество отрезков одинаковой длины);

- укажите кривую, по которой нужно проставить точки (щелкнуть ЛКМ). Обратите внимание, подводя курсор мыши к отрезку, он изменяет цвет. Система равномерно расставила точки, разделив отрезок на заданное количество равных участков.

Упражнение №1: Освоить основные типы двумерных графических примитивов и операции с ними

Ход выполнения:

- Постройте чертеж плоской детали простейшими командами с применением привязок

.

- Постройте прямоугольник высотой 90 мм и шириной 130 мм.

- Разделите вертикальные стороны на 5 равных частей.

- Выберите команду Отрезок. Изменяя стиль линий, постройте отрезки стилем: осевая, штриховая, утолщенная, пунктир 2

- Постройте окружность радиусом 60 мм и разделите ее на 6 равных частей. Начало деления – верхняя точка пересечения окружности и вертикальной оси симметрии.

4. Постройте чертеж плоской детали

Упражнение №2:

- освоить приемы редактирования геометрических примитивов;

- изучить основные способы редактирования чертежа.

Ход работы:

Программа КОМПАС предоставляет пользователю разнообразные возможности редактирования объектов. Наиболее простые и часто используемые приемы редактирования выполняются с помощью мыши (например, перемещение объекта). Для реализации специальных возможностей редактирования требуется вызов соответствующих команд.

Команды редактирования геометрических объектов сгруппированы в меню Редактор, а кнопки для вызова команд – на панели Редактирование

Иногда при редактировании чертежа требуется удалить не весь элемент, а только его часть.

- Удаление части объекта:

- откройте документ Фрагмент;

- инструментальная панель Геометрия

- текущий масштаб на Инструментальной панели Вид М 1:1;

- – окружность

- укажите центр окружности (начало координат);

- на панели Свойств выберите кнопку С осями; постройте окружность радиусом 50 мм;

- – Прервать команду;

- разделите окружность на 8 равных частей (начало деления верхняя точка пересечения окружности и вертикальной оси симметрии)

- соедините точки через одну с помощью непрерывного ввода объекта

– Вспомогательная прямая. Укажите первую точку и вторую, проводя диагональ квадрата. Сработает глобальная привязка Ближайшая точка

- соедините точки пересечения ромба и вспомогательных прямых линий с помощью непрерывного ввода объекта

- соедините точки пересечения квадрата и осей симметрии с помощью непрерывного ввода объекта

- кнопка переключения– Редактирование, командаУсечь кривую.

Усекать можно любые геометрические объекты, рассмотренные ранее, за исключением вспомогательных прямых. По умолчанию удаляется тот участок кривой, который указан курсором. При этом на Панели свойств активен переключатель Удалять указанный участок

- щелчком ЛКМ ненужный участок удалится

- удалите все ненужные участки

Если вы допустили ошибку, сразу используйте команду Удаление вспомогательных прямых: (при этом будут удалены вспомогательные кривые и точки деления окружности на равные части)

- Удаление объекта:

- аналогично удалению отрезка. Подведите курсор к окружности и щелкните ЛКМ (окружность стала зеленого цветас черными маркерами) и нажмите <Delete >

- Сохраните полученное изображение в личную папку под именем Орнамент

- Постройте орнамент по образцу и сохраните его в свою папку под именем – Орнамент 2.  За основу возьмите окружность радиусом 50 мм

- Результат сохраните